PROIECT CALCULATOARE NUMERICE

Cache Controller

Echipa de proiect:

Crăciunescu Mihnea

Porțan Patrick

Săftescu Tudor

Anul Universitar 2025–2026

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Cuprins

Titlu……………………………………………………………………………………………1

Cuprins.......................................................................................................................................2

I. Introducere……………..................................................................................…..…………..3

II. Architectura Sistemului…….................................................................................................4

III. Masina de Stari (FSM).........................................................................................................5

IV. Implementare Verilog - Cache_Controller.v....................................................……………7

V. Testbench - Cache_tb.v….……………...…………………………………….…………….7

VI. Rezultate si Concluzii...........................................................................................................9

VII. Referințe si Bibliografie.....................................................................................................10

# I. Introducere

Acest proiect prezintă proiectarea și implementarea în Verilog HDL a unui Cache Controller cu asociativitate pe 4 căi (4-way set-associative), destinat utilizării într-un sistem cu procesor pe 32 de biți. Controller-ul gestionează un cache de tip write-back cu politică write-allocate și înlocuire LRU (Least Recently Used).

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

- Implementarea unui FSM (Finite State Machine) cu 8 stări pentru controlul complet al operațiilor de cache

- Gestionarea corectă a scenariilor de hit și miss, atât pentru citire cât și pentru scriere

- Implementarea politicii write-back cu dirty bit pentru minimizarea traficului pe magistrala de memorie

- Implementarea politicii write-allocate pentru optimizarea acceselor ulterioare

- Implementarea algoritmului LRU pentru înlocuirea blocurilor din cache

- Verificarea funcționării prin simulare ModelSim cu un testbench complet

## 1.1. Specificații tehnice

| Parametru | Valoare |
| --- | --- |
| Tip cache | 4-way Set-Associative |
| Capacitate totală | 32 KB |
| Dimensiune bloc | 64 bytes (16 cuvinte × 4 bytes) |
| Număr de seturi | 128 seturi |
| Politică scriere | Write-Back + Write-Allocate |
| Politică înlocuire | LRU (Least Recently Used) |
| Lățime adresă | 32 biți |
| Tag | 18 biți [31:14] |
| Index | 7 biți [13:7] |
| Offset | 6 biți [6:1] |
| Selecție cuvânt în bloc | 4 biți [5:2] |

# II. Arhitectura Sistemului

## 2.1. Diagrama bloc

Controller-ul de cache se interpune între CPU și memoria principală, gestionând toate cererile de acces la memorie. Arhitectura este formată din trei componente principale: interfața cu CPU-ul, blocul de memorie internă al cache-ului și interfața cu memoria principală.

Fluxul de date urmează traseul: CPU → cache_controller → Memorie Principală (în caz de miss) sau CPU → cache_controller → Cache Arrays (în caz de hit). Controller-ul decide traseul de date pe baza comparării tag-urilor.

## 2.2. Interfața cu CPU-ul

| Semnal | Direcție | Lățime | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| cpu_req | Input | 1 bit | Cerere activă din partea CPU |
| cpu_rw | Input | 1 bit | 0=Citire, 1=Scriere |
| cpu_addr | Input | 32 biți | Adresa de memorie solicitată |
| cpu_wr_data | Input | 32 biți | Data de scris (pentru write) |
| cpu_rd_data | Output | 32 biți | Data citită returnată la CPU |
| cpu_ready | Output | 1 bit | Operația s-a finalizat (1 ciclu puls) |

## 2.3. Interfața cu memoria principală

| Semnal | Direcție | Lățime | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| mem_req | Output | 1 bit | Cerere activă către memoria principală |
| mem_rw | Output | 1 bit | 0=Fetch (citire), 1=Evict (scriere) |
| mem_addr | Output | 32 biți | Adresa blocului în memoria principală |
| mem_wr_data | Output | 512 biți | Bloc de 64 bytes pentru evicție |
| mem_rd_data | Input | 512 biți | Bloc adus din memoria principală |
| mem_ready | Input | 1 bit | Memoria a finalizat operația |

# III. Mașina de Stări (FSM)

## 3.1. Prezentare generală

FSM-ul controller-ului de cache este implementat ca un automat Moore sincron, cu tranzițiile determinate pe frontul pozitiv al semnalului de ceas. Automatul are 8 stări distincte, fiecare cu un rol bine definit în gestionarea operațiilor de cache.

Tabelul codificărilor stărilor FSM:

| Stare | Cod (4 biți) | Rol |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 4'd0 | Stare de repaus, monitorizează cpu_req |
| TAG_CHECK | 4'd1 | Nod central de decizie: decodifică adresa, compară tag-uri, decide tranziția |
| READ_HIT | 4'd2 | Returnează cuvântul din cache, actualizează LRU |
| WRITE_HIT | 4'd3 | Scrie cuvântul în cache, setează dirty bit, actualizează LRU |
| READ_MISS | 4'd4 | Aduce bloc din memorie, îl alocă în victim way, returnează cuvântul |
| WRITE_MISS | 4'd5 | Write-allocate: aduce bloc, îl alocă, aplică scrierea, setează dirty |
| EVICT | 4'd6 | Scrie blocul dirty al victim-ului în memoria principală înainte de alocare |
| COMPLETE | 4'd7 | Asertează cpu_ready un ciclu, revine la IDLE |

## 3.2. Descrierea detaliată a stărilor

### IDLE

Controller-ul rămâne în starea IDLE atâta timp cât cpu_req = 0. Când CPU ridică o cerere (cpu_req = 1), controller-ul înregistrează adresa, tipul operației și data de scris în registre interne (saved_addr, saved_rw, saved_wrdata) și trece în TAG_CHECK.

### TAG_CHECK : Nodul central de decizie

Aceasta este starea de decizie fundamentală a FSM-ului. Într-un singur ciclu de ceas, controlerul:

- Decodifică adresa înregistrată în câmpurile tag, index și word offset

- Interoghează simultan toate cele 4 ways ale setului indicat de câmpul index

- Compară tag-ul din adresă cu tag-ul stocat în fiecare way valid

- Determină victim-ul LRU (way-ul cu lru_age == 3)

- Decide tranziția bazată pe 4 scenarii: HIT+READ, HIT+WRITE, MISS+clean, MISS+dirty

### READ_HIT

Blocul cerut se află în cache. Controller-ul extrage cuvântul specific folosind câmpul s_word din offset, îl trimite la cpu_rd_data și actualizează contoarele LRU (way-ul accesat devine MRU cu vârsta 0, celelalte avansând). Trece în COMPLETE.

### WRITE_HIT

Blocul există în cache pentru o operație de scriere. Controller-ul modifică cuvântul specific direct în matricea de date a cache-ului, setează dirty bit = 1 (politică write-back, memoria principală nu este actualizată imediat) și actualizează LRU. Trece în COMPLETE.

### READ_MISS

Blocul nu este în cache pentru o citire. Controller-ul emite mem_req = 1, mem_rw = 0 și adresa blocului către memoria principală. Rămâne în această stare până când mem_ready = 1. La confirmare, alocă blocul adus în victim way, actualizează metadata (tag, valid, dirty=0) și LRU, returnează cuvântul la CPU.

### WRITE_MISS

Politica write-allocate: la miss pe scriere, nu se scrie direct în memorie, ci se aduce mai întâi blocul din memorie, se modifică cuvântul cerut și se setează dirty = 1. Mecanismul de fetch este identic cu READ_MISS; diferența constă în aplicarea scrierii și marcarea dirty după alocare.

### EVICT

Activat când victim-ul are dirty = 1. Controller-ul trimite întregul bloc de 64 bytes (512 biți) la adresa originală din memoria principală (reconstruită din tag-ul stocat și indexul setului). Rămâne în EVICT până la mem_ready = 1. La finalizare, curăță dirty bit și trece în starea reținută în after_evict (READ_MISS sau WRITE_MISS).

### COMPLETE

Asertează cpu_ready = 1 pentru un singur ciclu de ceas, semnalizând CPU-ului că operația s-a finalizat. Revine imediat la IDLE.

## 3.3. Tabelul tranzițiilor

| Din starea | În starea | Condiție de tranziție |
| --- | --- | --- |
| IDLE | TAG_CHECK | cpu_req == 1 |
| IDLE | IDLE | cpu_req == 0 (rămâne) |
| TAG_CHECK | READ_HIT | hit == 1 AND cpu_rw == 0 (citire) |
| TAG_CHECK | WRITE_HIT | hit == 1 AND cpu_rw == 1 (scriere) |
| TAG_CHECK | READ_MISS | hit == 0 AND dirty(victim) == 0 AND cpu_rw == 0 |
| TAG_CHECK | WRITE_MISS | hit == 0 AND dirty(victim) == 0 AND cpu_rw == 1 |
| TAG_CHECK | EVICT | hit == 0 AND valid(victim) == 1 AND dirty(victim) == 1 |
| READ_HIT | COMPLETE | Întotdeauna (după 1 ciclu) |
| WRITE_HIT | COMPLETE | Întotdeauna (după 1 ciclu) |
| READ_MISS | COMPLETE | mem_ready == 1 |
| WRITE_MISS | COMPLETE | mem_ready == 1 |
| EVICT | READ_MISS | mem_ready == 1 AND after_evict == READ_MISS |
| EVICT | WRITE_MISS | mem_ready == 1 AND after_evict == WRITE_MISS |
| COMPLETE | IDLE | Întotdeauna (după 1 ciclu) |

# IV. Implementare Verilog: cache_controller.v

## 4.1. Structura modulului

Modulul cache_controller este implementat ca un singur bloc always sincron pe frontul pozitiv al ceasului, cu reset asincron activ pe 1. Toate registrele și array-urile interne sunt actualizate prin atribuiri non-blocking (<=).

## 4.2. Array-urile interne de cache

Stocarea datelor și metadatelor este realizată prin 5 array-uri de registre indexate pe [set][way]:

reg [511:0] ca_data  [0:127][0:3];  // Date: 512b = 64B per bloc

reg [17:0]  ca_tag   [0:127][0:3];  // Tag: 18 biti per bloc

reg         ca_valid [0:127][0:3];  // Bit valid

reg         ca_dirty [0:127][0:3];  // Bit dirty (write-back)

reg [1:0]   lru_age  [0:127][0:3];  // Varsta LRU: 0=MRU, 3=LRU

## 4.3. Algoritmul LRU

LRU este implementat prin contoare de vârstă per (set, way). La fiecare acces, way-ul accesat primește vârsta 0 (MRU), iar celelalte way-uri cu vârsta mai mică decât cea a way-ului accesat sunt incrementate. Victim-ul este întotdeauna way-ul cu vârsta 3.

task automatic lru_touch(input [6:0] idx, input [1:0] way);

for (k=0; k<4; k++) begin

if (k==way)          lru_age[idx][k] <= 0;

else if (lru_age[idx][k] < lru_age[idx][way])

lru_age[idx][k] <= lru_age[idx][k] + 1;

end

endtask

## 4.4. Detectarea HIT în TAG_CHECK

Compararea tag-urilor pentru toate cele 4 ways se realizează combinațional în aceeași stare TAG_CHECK, permițând decizia în același ciclu de ceas:

if      (ca_valid[s_index][0] && ca_tag[s_index][0]==s_tag) hit_way<=0;

else if (ca_valid[s_index][1] && ca_tag[s_index][1]==s_tag) hit_way<=1;

else if (ca_valid[s_index][2] && ca_tag[s_index][2]==s_tag) hit_way<=2;

else if (ca_valid[s_index][3] && ca_tag[s_index][3]==s_tag) hit_way<=3;

## 4.5. Reconstrucția adresei pentru evicție

La evicție, adresa blocului din memoria principală este reconstruită din tag-ul stocat și indexul setului curent:

mem_addr <= {ca_tag[s_index][victim], s_index, 6'b0};

Cei 6 biți zero de la sfârșit reprezintă offset-ul nul (adresa de început a blocului de 64 bytes).

# V. Testbench: cache_tb.v

## 5.1. Arhitectura testbench-ului

Testbench-ul verifică funcționarea completă a controller-ului prin 9 cazuri de test (TC1–TC9), acoperind toate stările FSM și toate scenariile de hit/miss. Un model de memorie principală simulat răspunde cu o latență de 3 cicluri de ceas.

## 5.2. Modelul de memorie principală

Memoria este simulată printr-un task care:

- Detectează mem_req = 1 și tipul operației (mem_rw)

- Introduce o latență realistă de 3 cicluri de ceas

- Generează date deterministe la fetch: adresa XOR seed XOR indice cuvânt

- Contorizează evacuările (evicțiile) în semnalul w_evictions

## 5.3. Cazurile de test

| TC | Stare FSM testată | Tip | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| TC1 | READ_MISS | Miss (cache rece) | Prima accesare: cache gol, bloc adus din memorie |
| TC2 | READ_HIT | Hit | Aceeași adresă ca TC1, bloc prezent în cache |
| TC3 | WRITE_MISS | Miss + write-allocate | Adresă nouă, fetch bloc, aplică scriere, dirty=1 |
| TC4 | WRITE_HIT + READ_HIT | Hit + verificare | Scrie din nou, citește și verifică că data scrisă este corectă |
| TC5 | READ_MISS | Miss set diferit | Acces pe index=42, set diferit față de TC1-TC4 |
| TC6 | EVICT | Evicție dirty | Umple 4 ways, face tag10 LRU și dirty, acces nou provoacă EVICT |
| TC7 | LRU Policy | Politică înlocuire | Verifică că victim-ul corect (LRU) este evacuat |
| TC8 | Toate stările | Burst aleatoriu | 20 accese aleatorii pe 6 adrese din același set |
| TC9 | Persistență date | Coerență | Scrie, accesează alte adrese, recitește și verifică datele |

## 5.4. Semnale de observabilitate (wave)

Testbench-ul expune în waveform (ModelSim / GTKWave) o serie de semnale auxiliare pentru debug eficient:

| Semnal | Lățime | Semnificație |
| --- | --- | --- |
| w_fsm_state | 4 biți | Starea curentă a FSM-ului (0=IDLE…7=COMPLETE) |
| w_tag / w_index / w_word | 18/7/4 biți | Câmpurile adresei decodate în TAG_CHECK |
| w_cache_hit | 1 bit | Rezultatul comparării din TAG_CHECK |
| w_hit_way | 2 biți | Way-ul pe care s-a găsit hit |
| w_victim | 2 biți | Way-ul ales ca victim (LRU) |
| w_hits / w_misses | 8 biți | Contoare acumulate de hit-uri și miss-uri |
| w_evictions | 8 biți | Numărul total de evacuări efectuate |
| w_hitrate | 7 biți | Rata de hit curentă în procente (0–100) |

## 5.5. Comenzi de simulare: ModelSim

Ordinea de compilare și comenzile de rulare în ModelSim:

# Compilare

vlog cache_controller.v cache_tb.v

# Simulare

vsim -novopt cache_tb

# Adaugare semnale in waveform

add wave -r /*

# Rulare completa

run -all

Fișierul VCD generat (cache_wave.vcd) poate fi vizualizat și în GTKWave pentru analiză detaliată a formelor de undă. Un watchdog de 5ms oprește simularea dacă FSM-ul intră într-o stare de blocare.

5.6 Generarea Variabile Aleatorii

Aspectul aleator al programului in ceea ce priveste atat accesele la memorie, dar si adresele propriu-zise se datoreaza scriptului necesar rularii wave_setup.do ce genereaza o variabila in functie de timpul rularii, dand aspectul pseudo-aleator al programului. Se foloseste de functiile standard de Verilog pentru variabile aleatoare ($random). Rularea programului fara acest script duce la un comportament neasteptat al codului, eronat.

# VI. Rezultate și Concluzii

## 6.1. Rezultate așteptate la simulare

La rularea completă a testbench-ului, consola ModelSim va afișa raportul final cu statisticile simulării:

SUMAR FINAL

Total accese : [N]

Hit-uri      : [H]

Miss-uri     : [M]

Evacuari     : [E]

Rata hit     : [R]%

Teste PASS   : 9 / FAIL: 0

//TOATE TESTELE AU TRECUT

## 6.2. Comportamentul temporal

Latențele caracteristice ale operațiilor, exprimate în cicluri de ceas:

| Operație | Cicluri de ceas | Observații |
| --- | --- | --- |
| READ_HIT | 2 cc | TAG_CHECK (1cc) + READ_HIT + COMPLETE |
| WRITE_HIT | 2 cc | TAG_CHECK (1cc) + WRITE_HIT + COMPLETE |
| READ_MISS (clean) | ~6 cc | TAG_CHECK + READ_MISS (3cc mem latency) + COMPLETE |
| WRITE_MISS (clean) | ~6 cc | TAG_CHECK + WRITE_MISS (3cc mem latency) + COMPLETE |
| Miss + EVICT dirty | ~10 cc | TAG_CHECK + EVICT (3cc) + READ/WRITE_MISS (3cc) + COMPLETE |

Screenshot din ModelSim cu simularea proiectului, după generarea aleatoare a anumitor numere care sa dea HIT sau MISS in Cache(care tot din numere aleatoare este alcatuit):

## 6.3. Concluzii

Implementarea realizată demonstrează funcționarea corectă a unui controller de cache 4-way set-associative cu politică write-back și write-allocate. Punctele cheie ale implementării sunt:

- FSM-ul cu 8 stări acoperă toate scenariile posibile de acces la cache, inclusiv cazul complex de evicție a blocurilor dirty

- Starea TAG_CHECK centralizează toată logica de decizie, eliminând redundanța și simplificând verificarea formală

- Algoritmul LRU bazat pe contoare de vârstă este eficient din punct de vedere al resurselor hardware și garantează înlocuirea corectă a celui mai vechi bloc neaccesat

- Politica write-back minimizează traficul pe magistrala de memorie față de write-through, cu costul complexității suplimentare a gestionării dirty bit-ului și evicțiilor

- Testbench-ul cu 9 cazuri de test și semnale de observabilitate dedicate permite verificarea exhaustivă și debug-ul eficient

# VII. Referințe și Bibliografie

- Patterson, D.A., Hennessy, J.L. - Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, 5th Edition, Morgan Kaufmann, 2014

- Hennessy, J.L., Patterson, D.A. - Computer Architecture: A Quantitative Approach, 6th Edition, Morgan Kaufmann, 2019

- IEEE Standard for Verilog Hardware Description Language - IEEE Std 1364-2005, IEEE, 2006

- Smith, A.J. - Cache Memories, ACM Computing Surveys, Vol. 14, No. 3, pp. 473-530, 1982

- Mentor Graphics - ModelSim SE User's Manual, Mentor Graphics Corporation, 2021

- Weste, N., Harris, D. - CMOS VLSI Design: A Circuits and Systems Perspective, 4th Edition, Addison-Wesley, 2011

- Curs Calculatoare Numerice - UPT AC CTI 2025-2026, Dr. Habil. Ing. Mihai Udrescu